UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE

Nombre: Cristhian Cuenca				Ingeniero: Darwin Omar Alulema

NRC: 10063 – 202251				Asignatura: Fdtos. de Circuitos

Fecha: 08 de noviembre del 2022			Carrera: Mecatrónica

Informe tarea N 1

- OBJETIVOS

Objetivo General:

Conocer los temas hallados en el libro “Principios de circuitos eléctricos – Floyd” y realizar algunos de los ejercicios presentes, para la obtención de un aprendizaje óptimo y gratificante para el estudiante, además, se busca generar un entendimiento más claro y preciso de los temas, por medio de los factores lectura, practica e investigación.

Objetivos específicos:

Leer y resolver ejercicios de los capítulos 1-2 del libro “Principios de circuitos eléctricos – Floyd”.

Investigar y estudiar los temas hallados en los capítulos 1-2 del libro “Principios de circuitos eléctricos – Floyd”.

Entender la funcionalidad de los temas hallados en los capítulos 1-2 del libro “Principios de circuitos eléctricos – Floyd”.

- MARCO TEÓRICO (RESUMEN)

Capítulo 1: Cantidades y unidades

Capítulo 2: Voltaje, corriente y resistencia

- EXPLICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE EJERCICIOS O PROBLEMAS

SECCIÓN 1–2 Notación científica:

Capítulo 1: Impares

1. Exprese cada uno de los números siguientes en notación científica:

a3000=3×103 → Se recorra el punto decimal un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

b75,000=7,5×104  → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

c2,000,000=2×106 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

3. Exprese cada uno de los números siguientes en notación científica:

(a) 8400 =8,4×103→ Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

(b) 99,000=9,9×104 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

(c) 0.2 ×106=200,000 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

5. Exprese cada uno de los números siguientes en notación científica:

(a)32 ×103 =32000 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

b6800 ×10-6=0,006800→ Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la derecha para determinar la potencia negativa de diez.

(c) 870 ×108=870,00000000 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

7. Exprese cada uno de los números siguientes como un número decimal regular:

a 2,5 ×10-6=0,0000025 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la derecha para determinar la potencia negativa de diez.

b 5,0 ×102=500 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la izquierda para determinar la potencia positiva de diez.

c 3,9×10-1=0,39 → Se recorre el punto decimal a un número apropiado de lugares hacia la derecha para determinar la potencia negativa de diez.

9. Sume los números siguientes:

a 9,2 ×106+3,4 ×107=43200000

b 5 ×103+8,5 ×10-1= 5084

c 5,6 ×10-8+4,6 ×10-9=6,06 ×10-8

11. Sume los números siguientes:

a 5 ×1034 ×105=2×109

b 1,2 ×1012+3 ×102=1,2×102

c 2,2 ×10-9+7 ×10-6=7,0022×10-6

SECCIÓN 1–3 Notación de ingeniería y prefijos métricos

13. Exprese cada uno de los números siguientes en notación de ingeniería:

a 89,000= 89×103

b 450,000= 45×104

c12,040,000,000,000=1204×1010

15. Exprese cada número en notación de ingeniería:

a 0,000345= 345×10-4

b 0,025=25×10-2

c 0,00000000129= 45×10-9

17. Sume los números siguientes y exprese cada resultado en notación de ingeniería:

a 2,5 ×10-3+4,6 ×10-3=7.1 × 10-3

b 68 ×106+33 ×106=1.01 × 10 8 = 101 × 10 6

c 1,25 ×106+250 ×103= 1.5 × 10 6

19. Divida los números siguientes y exprese cada resultado en notación de ingeniería:

a 50÷2,2 ×103= 0.0227 = 22.7 × 10 -3

b 5 ×103÷25 ×10-6=2 × 10 8= 200 × 10 6

c 560×103÷660×103=0.84 = 840 × 10 -3

21. Exprese cada número del problema 15 en amperes por medio de un prefijo métrico.

a 0,000345=345× 10 -6

b 0,025=25× 10 -3

c 0,00000000129=1.29× 10 -9

23. Exprese cada una de las cantidades siguientes por medio de prefijos métricos:

a3×10-6F=3 μF

b 3,3×106Ω=33 MΩ

c350×10-9A=350 nA

25. Exprese cada cantidad convirtiendo el prefijo métrico en una potencia de 10:

a7,5 pA=7.5 ×10-6A

b 3,3 GHz=3.3 ×109 HZ

c 280nW=280×10-9  W

SECCIÓN 1–4 Conversiones de unidades métricas

27. Realice las conversiones indicadas:

a 5 mA microamperes= 5000 ×10-6 A

b 3200 μW a miliwatts=3.2 ×10-3 W

c 5000 kV a megavolts= 5 ×106 V

d 10 MW a kilowatts=10,000 ×103 W

29. Sume las siguientes cantidades:

a 50 mA+680 μA=50 mA + 0.68 mA=50.68 mA

b 120 kΩ+2,2 MΩ=120 kΩ + 2,200 kΩ=2,320 kΩ

c 0,02 μF+3300 pF=0.02 μF + 0.0033 μF=0.0233 μF

Capítulo 2:

SECCIÓN 2–2 Carga eléctrica:

1. ¿Cuál es la carga en coulombs del núcleo de un átomo de cobre?

4.64×10-18 C.

3. ¿Cuántos coulombs de carga poseen 50×1031 electrones?

Q=número de electrones6,25×1018 electrones JC=50×1031 electrones6,25×1018 electrones=80×1012C

5. Determine el voltaje en cada uno de los siguientes casos:

a10 JC=10 V

(b) 5 J2 C =2,5 V

(c) 100 J25 C=4 V

7. ¿Cuál es el voltaje de una batería que utiliza 800 J de energía para mover 40 C de carga a través de un resistor?

V=epq=800 J40 C=20 V

9. Si un resistor con una corriente de 2 A a través de él convierte 1000 J de energía eléctrica en energía calorífica en 15 s, ¿cuál es el voltaje a través del resistor?

I=Qt

Q=E×t

Q=2×15=30

V=WQ=100030=33,3 V

11. Seis décimos de coulomb pasan por un punto en 3 s. ¿Cuál es la corriente en amperes?

I=Qt

I=0,6 C3 s=0,2 A

13. ¿Cuántos coulombs pasan por un punto en 0,1 s cuando la corriente es de 1,5 A?

I=Qt

Q=I×t

Q=1,5Cs×0,1 s=0,15 C

15. Determine la conductancia para cada uno de los siguientes valores de resistencia:

a 5 Ω
G=1(5 Ω)=0,2 mho

b 25 Ω
G=1(25 Ω)=0,04 mho

c 100 Ω
G=1(100 Ω=0,1 mho

SECCIÓN 2–4 Fuentes de voltaje y de corriente

17. Enliste cuatro fuentes de voltaje comunes.

- Fuente de potencia de cd

- Celda solar

- Generador

- Batería.

19. ¿Cómo difiere una fuente electrónica de potencia de las demás fuentes de voltaje?

La fuente de potencia electrónica convierte el voltaje de corriente alterna de una toma de corriente de pared en voltaje constante de corriente directa.

SECCIÓN 2–5 Resistores

21. Determine los valores de resistencia y tolerancia para los siguientes resistores de 4 bandas

(a) rojo, violeta, naranja, oro = 27×1 KΩ=27.000Ω ±5%

(b) café, gris, rojo, plata = 18 ×100 Ω=1.800Ω ±10%

23. Determine las bandas de color para cada uno de los siguientes valores de 4 bandas y 5% de tolerancia:

320 Ω= naranja, naranja, café, oro

2,2 Ω= rojo, rojo, rojo, oro.

56 kΩ= verde, azul, naranja, oro.

100 kΩ= café, negro, amarillo, oro.

39 kΩ= naranja, blanco, naranja, oro.

25. Determine las bandas de color para cada uno de los siguientes resistores de 4 bandas. Asuma que cada resistor tiene una tolerancia del 5 por ciento.

a 0,47 Ω= amarillo, violeta, plata, oro

b 270 kΩ = rojo, violeta, amarillo, oro

c 5,1 MΩ= verde, café, verde, oro.

27. Determine las bandas de color para cada uno de los siguientes resistores de 5 bandas. Asuma que cada resistor tiene tolerancia del 1 por ciento.

a 14,7 kΩ = café, amarillo, violeta, rojo, café

b 39,2 Ω  = naranja, blanco, rojo, oro, café

c 9,76 kΩ = blanco, violeta, azul, café, café

29. ¿Cuál es la resistencia indicada por 4K7?

4K7=4,7kΩ

SECCIÓN 2–6 El circuito eléctrico

31. Trace la trayectoria de la corriente en la figura 2-69(a) con el interruptor en la posición 2.

A través de la lámpara 2

33. En la figura 2-69, solamente hay un circuito en el cual es posible encender todas las lámparas al mismo tiempo. Determine cuál es este circuito.

Circuito b)

35. Disponga un arreglo de interruptor mediante el cual se puedan conectar dos fuentes de voltaje (Vs1 y  Vs2) al mismo tiempo a cualquiera de dos resistores (R1  y  R2)  como sigue:

Vs1  conectada a R1 y Vs2 conectada a R2

ó

Vs1 conectada a R2 y Vs2 conectada a R1

SECCIÓN 2–7 Mediciones de circuito básicas

37. Muestre la colocación de un amperímetro y un voltímetro para medir la corriente y el voltaje de fuente en la figura 2-72.

39. En la figura 2-73, ¿cuánto voltaje indica cada medidor cuando el interruptor está en la posición 1? ¿En la posición 2?

Posición 1: V1 =0V; V2=Vs

Posición 2: V1 =Vs; V2=0V

41. En la figura 2-70, muestre la colocación apropiada de los amperímetros para medir la corriente a través del resistor y la que sale de la batería.

43. ¿Cuál es la lectura de voltaje del medidor mostrado en la figura 2-74?

la lectura del voltaje seria de: 250 V

45. Determine la resistencia indicada por cada una de las siguientes lecturas y ajustes de intervalo de ohmmetro:

(a) manecilla en 2, ajuste de intervalo en  ×10 = 20 Ω

(b) manecilla en 15, ajuste de intervalo en  ×100,000 = 1,5M Ω

(c) manecilla en 45, ajuste de intervalo en  ×100 = 4500 Ω

47. Indique en qué forma conectaría el multímetro de la figura 2-75 al circuito de la figura 2-76 para medir cada una de las siguientes cantidades. Incluya la función y el intervalo apropiados en todos los casos.

(a) I1

(b) V1

(c)  R1

- VIDEO

Enlace video subido a youtube: https://www.youtube.com/watch?v=VgNfMB__mO4

- CONCLUSIONES:

- En la tarea presente se alcanzará los objetivos planteados a su vez que se logrará comprender y ampliar el conocimiento sobre el capítulo 1 con el tema "Cantidades y unidades", también el capítulo 2 con el tema "Voltaje, corriente y resistencia", destacado se estudiará la composición de la estructura atómica que será utilizada como base principal para los temas posteriores.

- Se realizó un trabajo eficiente y que permite reconocer que el concepto de voltaje es uno de los más importantes por lo que se puede aplicar a la mayoría de los aspectos que componen la Ingeniería, se comprobó la función notable que cumple las resistencias. Gracias a los ejercicios resueltos se verifico y se perfeccionaron deducir los fundamentales que son las fórmulas planteadas en el capítulo 2.

- BIBLIOGRAFÍA:

Definista. (2015, octubre 21). Unidad. Concepto de - Definición de; ConceptoDefinicion.de. https://conceptodefinicion.de/unidad/

Cruzito. (2021, octubre 6). ¿Qué es la cantidad? Concepto y ejemplos. Estudyando. https://estudyando.com/que-es-la-cantidad-concepto-y-ejemplos/

Educarex.es. (1940). Alberto A. Roman. Unidad, cantidad y número. Recuperado el 8 de noviembre de 2022, de http://contenidos.educarex.es/mci/2004/30/Descargas/Programas/tangram/redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/mate/mate5c/mate5c.htm

"Unidad". Equipo editorial, Etecé. De: Argentina. Para: Concepto.de. Última edición: 5 de agosto de 2021. Recuperado el 08 de noviembre de 2022 de: https://concepto.de/unidad/.